چک لیست ساختمان انحصاری سیستم

TAJ HUB))

| شناسه ( پروژه/ مجتمع ) | کد نماینده مدیر | کد بازدید | تاریخ و ساعت آخرین بازدید | بازه زمانی پایش + کیو ار کد آدرس سایت شرکت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ‏17‏/04‏/2026 |  |

| ردیف | شرح پایش سیستم TajHub تاسیسات سرمایش و گرمایش موتورخانه | سالم پارامترها منطبق | بازرسی فنی (اورهال) | سرویس پیشگیری PM)) | اخطار پارامتر غیرمنطبق | اضطراری | مستند سازی تصویری |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پایش ثبات سازه‌ای و آکوستیک مبادی ورودی: - ارزیابی فیزیکی ابنیه (دیوار، سقف و درب‌ها) و سنجش سطح آلودگی صوتی (تست دسی‌بل) جهت انطباق با حریم آسایش ساکنین. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ممیزی زیرساخت و لرزه‌نگاری تجهیزات: - بررسی تراز بودن شاسی‌ها، وضعیت کف‌سازی و صحت عملکرد لرزه‌گیرهای مکانیکی (کنترل پایداری با تراز لیزری). |  |  |  |  |  |  |
| 3 | پایش ترموگرافی و الکتریکال موتورخانه: - بازرسی دمای اتصالات، کابل‌ها و کنتاکتورها با ترمومتر لیزری جهت پیشگیری از حریق الکتریکی و نوسان ولتاژ. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | تهویه صنعتی و بالانس اتمسفر موتورخانه: - تست عملکرد جت‌فن‌ها و اگزاست‌فن‌ها؛ سنجش غلظت گازهای سمی (CO/CO2) با دستگاه آنالایزر جهت ایمنی حریق و تکنسین. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | کنترل کلیماتیک (اقلیمی) و کالیبراسیون محیطی: - پایش رطوبت نسبی، نشت‌یابی فاضلاب و بوهای ناهنجار محیطی با استفاده از تجهیزات سنجش رطوبت. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | استاندارد آراستگی و نظافت صنعتی (5S): - حفظ انضباط ظاهری و غبارزدایی تخصصی از تابلوهای توزیع برق و تجهیزات حساس طبق پروتکل TajHub. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ممیزی خطوط گاز و تست نشستی و کنترل خط سوخت : - بازرسی فنی شیرآلات اصلی و کلکتور گاز؛ تست نشت‌یابی با آشکارساز و تطبیق فشار ورودی با رگولاتور.بررسی «فیلتر گاز» قبل از مشعل «بازرسی و نظافت فیلتر گاز جهت جلوگیری از افت فشار و آسیب به نازل مشعل» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ممیزی انرژی و بازدهی حرارتی (تنظیمات عایق‌بندی): - بررسی یکپارچگی عایق‌های حرارتی دیگ‌ها و لوله‌ها جهت به حداقل رساندن اتلاف حرارتی (Heat Loss) با دوربین حرارتی. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | پایش هیدرولیکی و آنالیز شیمیایی آب: - بازرسی فیلترها و سختی‌گیرها؛ سنجش پارامترهای TDS و PH آب ورودی جهت پیشگیری از رسوب و خوردگی لوله‌ها. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ۱۰. مدیریت استراتژیک ذخیره آب: - کنترل سطح مخازن، تست عملکرد فلوترها و اطمینان از سلامت اتصالات مربوطه. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | انتظام مهندسی و آرایش کابل‌کشی (Cable Management): - بررسی سینی‌های کابل و آرایش سرکابل‌ها؛ اطمینان از تفکیک مسیر کابل‌های فشار قوی و فرمان جهت جلوگیری از نویز در سیستم BMS طبق پروتکل TajHub. |  |  |  |  |  |  |
|  | دیگ های تولید حرارت موتورخانه |  |  |  |  |  |  |
| 12 | تست استارت‌آپ و پایش عملکردی دیگ شماره ۱: - ارزیابی فرآیند جرقه و احتراق؛ حصول اطمینان از احتراق آرام، پایداری بدنه و عدم وجود صدای انفجاری یا لرزش غیرعادی در زمان استارت. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | آنالیز کیفی شعله و راندمان احتراق: - پایش پایداری شعله (رنگ آبی استاندارد) و بررسی عدم وجود دوده یا شعله زرد (نشانگر احتراق ناقص) در مشعل. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | کالیبراسیون سیستم کنترل ترموستاتیک: - پایش دقیق بازه قطع و وصل (Differential) سنسورهای دمای دیگ و انطباق آن با دمای رفاه ساختمان و عملکرد صحیح سیستم Off/On |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ممیزی سیستم تخلیه محصولات احتراق (دودکش): - پایش دمای عملیاتی دیگ و لوله تخلیه؛ آنالیز گازهای خروجی (CO/CO2) با دستگاه Flue Gas Analyzer جهت اطمینان از صحت مکش و ایمنی اتمسفر. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | تست صلبیت و نشتی‌بندی شبکه گازرسانی داخلی: - بازرسی اتصالات منعطف (شیلنگ‌ها)، شیرهای برقی مشعل و نشت‌یابی کلکتور گاز متصل به دیگ با تجهیزات نشت‌یاب یا تست متد. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | تست استارت‌آپ و پایش عملکردی دیگ شماره ۲: - ارزیابی فرآیند جرقه و احتراق؛ حصول اطمینان از احتراق آرام، پایداری بدنه و عدم وجود صدای انفجاری یا لرزش غیرعادی در زمان استارت. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | آنالیز کیفی شعله و راندمان احتراق (دیگ ۲): پایش پایداری شعله و اطمینان از عدم وجود دوده یا احتراق ناقص |  |  |  |  |  |  |
| 19 | کالیبراسیون سیستم کنترل ترموستاتیک (دیگ ۲): تنظیم بازه قطع/وصل سنسورها و انطباق با دمای رفاه. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ممیزی سیستم تخلیه محصولات احتراق (دیگ ۲): آنالیز گازهای خروجی با دستگاه Flue Gas Analyzer |  |  |  |  |  |  |
| 21 | تست صلبیت و نشتی‌بندی شبکه گاز (دیگ ۲): بازرسی شیرهای برقی و اتصالات منعطف مشعل |  |  |  |  |  |  |
|  | پمپ ها و وضعیت عملکردی آنها |  |  |  |  |  |  |
| 22 | پایش فنی و آنالیز ارتعاشات الکتروپمپ‌ها سرمایش : - ارزیابی وضعیت یاتاقان‌ها (دما و صدا)، سلامت کوپلینگ‌ها و پایداری لرزه‌گیرهای شاسی با تجهیزات سنجش ارتعاش. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | مانیتورینگ سیستم فرمان و درایو (VFD)سرمایش : - بررسی واحد کنترل، وضعیت اینورترها و استخراج لاگ خطاها (Fault Log) جهت اطمینان از کارکرد در فرکانس مجاز. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | کالیبراسیون و صحت‌سنجی فشار (Pressure Validation)سرمایش: - تطبیق داده‌های سنسور مرکزی با گیج‌های آنالوگ خطوط جهت اطمینان از دقت ابزار دقیق. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | تست هیدرولیکی کلکتور و اتصالات سرمایش: - پایش تخصصی شیرآلات، فلانژها، صافی‌ها و لرزه‌گیرهای آکاردئونی از نظر آب‌بندی و رسوب‌زدایی (شوره). |  |  |  |  |  |  |
| 26 | پایش فنی و آنالیز ارتعاشات الکتروپمپ‌ها گرمایش : - ارزیابی وضعیت یاتاقان‌ها (دما و صدا)، سلامت کوپلینگ‌ها و پایداری لرزه‌گیرهای شاسی با تجهیزات سنجش ارتعاش. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | مانیتورینگ سیستم فرمان و درایو (VFD)گرمایش : - بررسی واحد کنترل، وضعیت اینورترها و استخراج لاگ خطاها (Fault Log) جهت اطمینان از کارکرد در فرکانس مجاز. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | کالیبراسیون و صحت‌سنجی فشار (Pressure Validation)گرمایش: - تطبیق داده‌های سنسور مرکزی با گیج‌های آنالوگ خطوط جهت اطمینان از دقت ابزار دقیق. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | تست هیدرولیکی کلکتور و اتصالات گرمایش: - پایش تخصصی شیرآلات، فلانژها، صافی‌ها و لرزه‌گیرهای آکاردئونی از نظر آب‌بندی و رسوب‌زدایی (شوره). |  |  |  |  |  |  |
| 30 | پایش فنی و آنالیز ارتعاشات الکتروپمپ‌ها کندانسور : - ارزیابی وضعیت یاتاقان‌ها (دما و صدا)، سلامت کوپلینگ‌ها و پایداری لرزه‌گیرهای شاسی با تجهیزات سنجش ارتعاش. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | مانیتورینگ سیستم فرمان و درایو (VFD)کندانسور : - بررسی واحد کنترل، وضعیت اینورترها و استخراج لاگ خطاها (Fault Log) جهت اطمینان از کارکرد در فرکانس مجاز. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | کالیبراسیون و صحت‌سنجی فشار (Pressure Validation) کندانسور: - تطبیق داده‌های سنسور مرکزی با گیج‌های آنالوگ خطوط جهت اطمینان از دقت ابزار دقیق. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | تست هیدرولیکی کلکتور و اتصالات کندانسور: - پایش تخصصی شیرآلات، فلانژها، صافی‌ها و لرزه‌گیرهای آکاردئونی از نظر آب‌بندی و رسوب‌زدایی (شوره). |  |  |  |  |  |  |
| 34 | تست عملکردی (Performance Test) بوستر پمپ‌های اصلی اطفاء حریق و آبرسانی: پایش وضعیت فنی یاتاقان‌ها، صحت عملکرد لرزه‌گیرها و اطمینان از آمادگی عملیاتی (Readiness) در فشار نامی (Rated Pressure). مانیتورینگ سطح ذخیره آب طبق استانداردهای NFPA جهت پوشش دبی در شرایط اضطراری. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | کالیبراسیون و ارزیابی عملیاتی پمپ پیشرو (Jockey Pump): بررسی مدار فرمان جهت تثبیت فشار استاتیک لوله‌ها (Pressure Balancing) و جلوگیری از استارت بی مورد پمپ‌های اصلی.- آنالیز ارتعاشات و نویز صوتی جهت اطمینان از سلامت فیزیکی الکتروموتور و پایداری شاسی |  |  |  |  |  |  |
| 36 | پایش و همگام‌سازی ابزار دقیق (Instrumentation): تطبیق لحظه‌ای نمایشگر فشار سنسور مرکزی با گیج‌های آنالوگ روی کلکتورها (صحت‌سنجی فشار استاتیک و دینامیک). |  |  |  |  |  |  |
| 37 | مانیتورینگ و آنالیز تابلوی فرمان و درایوها (VFD Analysis): بررسی وضعیت اینورترها، پایش واحد کنترل (HMI) و اطمینان از عدم وجود کد خطای سیستمی در مدار آتش‌نشانی و آبرسانی |  |  |  |  |  |  |
| 38 | تست هیدرولیکی کلکتور و اتصالات: پایش تخصصی شیرآلات فلکه‌ای، فلانژها، صافی‌ها و لرزه‌گیرهای آکاردئونی از نظر آب‌بندی، رسوب (شوره) یا نشتی |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ارزیابی عملیاتی پمپ‌های خطی سیرکولاسیون آب‌گرم (پایش تداوم جریان حرارتی در مدار، کنترل نویز بلبرینگ‌ها و سلامت شفت و لرزه‌گیرها). |  |  |  |  |  |  |
| 40 | پایش پایداری درایو (بررسی کدهای خطا در نمایشگر اینورتر پمپ‌های برگشت) |  |  |  |  |  |  |
| 41 | صحت‌سنجی فشار مدار (تطبیق داده‌های سنسور مانیتور با گیج‌های آنالوگ خطوط برگشت). |  |  |  |  |  |  |
| 42 | تست آمادگی عملیاتی سیستم پمپ تخلیه اضطراری (کف‌کش) موتورخانه: - پایش فنی الکتروموتور، ارتعاشات و سلامت اتصالات؛ تست عملکرد سنسور سطح (فلوتر) جهت تخلیه سریع آب در صورت بروز آب‌گرفتگی. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | تطبیق سنسور سطح و فشار کف‌کش: - بررسی همخوانی نمایشگر کنترلی با وضعیت فیزیکی و گیج‌های آنالوگ سیستم تخلیه. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ممیزی تجهیزات اطفاء حریق و اعلام نشت: - کنترل تاریخ انقضای کپسول‌ها، کالیبراسیون سنسورهای مرکزی اعلام نشت گاز و حرارت با دستگاه تست. |  |  |  |  |  |  |
|  | سیستم چیلر و برج خنک‌کننده |  |  |  |  |  |  |
| 45 | پایش پارامتریک پنل کنترلی چیلر: - بازرسی تنظیمات نرم‌افزاری، مودهای عملیاتی، دمای آب رفت و برگشت و اطمینان از عدم وجود کدهای خطای سیستمی (Active Faults). |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ممیزی فنی مکانیزم‌های کنترلی و هیدرولیک: - بررسی سلامت کویل‌ها و کالیبراسیون سنسورها؛ تست عملکرد شیرهای برقی، شیرهای یک‌طرفه و پایش لرزش در کویل‌ها |  |  |  |  |  |  |
| 47 | آنالیز عملکردی کمپرسور شماره ۱ چیلر: - ارزیابی ارتعاشات و نویز صوتی؛ پایش دمای بدنه و اطمینان از پایداری سیکل تبرید در زمان بارگذاری (Loading) |  |  |  |  |  |  |
| 48 | آنالیز عملکردی کمپرسور شماره ۲ چیلر: - ارزیابی ارتعاشات و نویز صوتی؛ پایش دمای بدنه و اطمینان از پایداری سیکل تبرید در زمان بارگذاری (Loading). |  |  |  |  |  |  |
| 49 | بازرسی استراکچر و سلامت فنی مخزن دوجداره شماره ۱: - بررسی یکپارچگی بدنه (عدم نشت و پوسیدگی)، کیفیت عایق‌بندی و پایش میزان افت فشار در منبع. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | بازرسی استراکچر و سلامت فنی مخزن دوجداره شماره ۲: - بررسی یکپارچگی بدنه (عدم نشت و پوسیدگی)، کیفیت عایق‌بندی و پایش میزان افت فشار در منبع |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ارزیابی کیفی تشت و سیال برج خنک‌کننده: - پایش شفافیت آب در گردش؛ بررسی عدم وجود رسوبات کلسیومی، لجن و جلبک در تشت برج. |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ارزیابی کیفی تشت و سیال برج خنک‌کننده: - پایش شفافیت آب در گردش؛ بررسی عدم وجود رسوبات کلسیومی، لجن و جلبک در تشت برج. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | تست عملیاتی کنترل‌کننده سطح و شیر جبرانی: - بازرسی عملکرد شناور (فلوتر) جهت تنظیم دقیق آب جبرانی و پیشگیری از سرریز (Overflow) یا بی‌آب ماندن تشت. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ممیزی سیستم انتقال قدرت و پایداری مکانیکی فن: - بررسی سلامت تسمه‌ها، پولی‌ها و استحکام یاتاقان‌ها؛ اطمینان از عدم وجود صدا و لرزش غیرعادی در استراکچر برج. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | بازرسی هیدرولیکی نازل‌ها و پکینگ‌های پاشش: - اطمینان از توزیع یکنواخت آب روی پکینگ‌ها و سلامت فیزیکی افشانک‌های پاشش آب برج. |  |  |  |  |  |  |
| 56 | بازرسی و نگهداری سیستم سختی‌گیر (Water Softener): - تست سختی آب خروجی، اطمینان از کفایت سطح نمک و پایش وضعیت احیای رزین جهت صیانت از کویل‌ها و مبدل‌های حرارتی. |  |  |  |  |  |  |
| 57 | پایش عملکردی مخازن انبساط (Expansion Tanks): - بررسی فشار شارژ مخازن تحت فشار، اطمینان از سلامت تیوب (تیوپ) و یا بازرسی فلوتر منبع انبساط باز جهت تثبیت فشار سیستم. |  |  |  |  |  |  |
| 58 | آچارکشی و ترموگرافی ترمینال‌های قدرت (تابلو برق اصلی): - بازرسی کنتاکتورها و اتصالات کابل‌های فشار قوی (به‌ویژه در بخش چیلر) جهت جلوگیری از ذوب‌شدگی ناشی از آمپراژ بالا |  |  |  |  |  |  |
|  | تجهیزات مستقر در بام و تهویه مرکزی |  |  |  |  |  |  |
| 59 | پایش عملکردی منبع انبساط باز (مستقر در پشت‌بام): - بررسی سطح آب، عدم وجود رسوب‌گرفتگی و اطمینان از باز بودن مجاری انبساطی و عدم یخ‌زدگی در فصول سرد. |  |  |  |  |  |  |
| 60 | بازرسی فنی خروجی‌های دودکش و کلاهک موتورخانه: - اطمینان از تخلیه ایمن محصولات احتراق در تراز بام، بررسی سلامت کلاهک‌ها و عدم انسداد مسیر خروج گازها. |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ارزیابی عملیاتی سانتریفیوژهای تخلیه هوا (Exhaust Fans): - تست لرزش و مکش فن‌های اگزاست سرویس‌ها، فاضلاب و هودهای صنعتی آشپزخانه؛ اطمینان از عدم انتقال صدا به واحدهای مسکونی. |  |  |  |  |  |  |
| 62 | آنالیز اتلاف حرارتی و بهینه‌سازی مصرف انرژی: - ارزیابی راندمان کلی سیستم جهت کاهش هزینه‌های انرژی و شناسایی نقاط پرت حرارتی در مدار. |  |  |  |  |  |  |
| 63 | پایش استاندارد نظافت صنعتی و آراستگی (Housekeeping): - حفظ انضباط محیطی و نظافت کلی فضای موتورخانه و تجهیزات مستقر در بام. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ممیزی ادواری و گزارش کارشناس مقیم تاسیسات: - ثبت نظریه فنی و پایش عملکرد کلی موتورخانه در بازه‌های زمانی مشخص. |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ارزیابی نهایی و تأییدیه نماینده مدیریت: - صحت‌سنجی عملکرد دقیق و پایداری زیرساخت‌های تأسیساتی و امضای نهایی چک‌لیست. |  |  |  |  |  |  |
|  | مشخصات کالبدی ساختمان: (لابی، محوطه سبز، کریدورها و راه‌پله‌ها) |  |  |  |  |  |  |
|  | ورودی‌ها و سیستم‌های اتوماتیک |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش وضعیت فیزیکی درب ورودی (بررسی عملکرد آرام‌بند، حصارها و نرده‌های حفاظتی) |  |  |  |  |  |  |
|  | ارزیابی فنی درب‌های اتوماتیک اصلی پارکینگ (پایش جک‌ها، سنسورهای فتوسل و پایداری مکانیزم باز و بست). |  |  |  |  |  |  |
|  | ارزیابی فنی درب‌های اتوماتیک و کرکره های برقی ثانویه پارکینگ (پایش جک‌ها، سنسورهای فتوسل و پایداری مکانیزم باز و بست). |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | بررسی یکپارچگی سیستم کنترل تردد ریموت (ورودی نفر و پارکینگ‌ها). | سالم پارامترها منطبق | بازرسی فنی (اورهال) | سرویس پیشگیری PM)) | اخطار پارامتر غیرمنطبق | اضطراری | مستند سازی تصویری |
|  | تست عملکردی سیستم اینترکام (آیفون) و مکانیزم درب‌بازکن مرکزی. |  |  |  |  |  |  |
|  | زیرساخت‌های انرژی و فضای سبز |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی ایمنی / عملیاتی و انضباط تابلوهای اصلی برق و مخابرات و کنتورهای مشاعات ساختمان. |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش بصری از لحاظ احتیاط و سلامت ظسعلمک‌های گاز، خطوط لوله‌کشی و کنتورهای گاز ورودی |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش وضعیت بهزراعی فضای سبز (هرس، دفع آفات و بررسی سیستم آبیاری هوشمند/قطره‌ای). |  |  |  |  |  |  |
|  | رزیابی فنی المان‌های آبی (آب‌نماها، سیستم گردش آب و نازل‌های فضای سبز) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سیستم روشنایی و نورپردازی دکوراتیو فضای سبز و حیاط. |  |  |  |  |  |  |
|  | لابی و کالبد ساختمان |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی ایمنی پله‌های ورودی و پایش سیستم روشنایی مشاعات |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی ایمنی و سلامت پله‌های دسترسی حیاط به ساختمان |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش یکپارچگی کفسازی و قرنیزهای سنگی محوطه حیاط و دیواره‌ها. |  |  |  |  |  |  |
|  | کنترل آراستگی و نظافت مبلمان لابی، میز پذیرش و دکوراسیون داخلی |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سلامت سطوح سنگی و سرامیک اسلب در کف سالن لابی. |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی بصری دیواره‌های سنگی و سازه‌های دکوراتیو لابی |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سیستم روشنایی سقفی (لوسترها و هالوژن‌های دکوراتیو لابی) |  |  |  |  |  |  |
|  | ارزیابی عملکردی فن‌کویل‌ها و سیستم تهویه مطبوع (AC) لابی |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش انضباط و نظافت واحد مانیتورینگ/اتاق کنترل لابی‌من |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش وضعیت بهداشتی و نظافت محل استقرار سرایدار/نگهبان. |  |  |  |  |  |  |
|  | نما (Facade): «پایش سلامت سنگ‌های نما و شیشه‌های بیرونی» |  |  |  |  |  |  |
|  | سیستم های نظارتی و شبکه |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش عملکردی واحد پردازش مرکزی تصاویر (دستگاه‌های DVR/NVR و سرورهای کنترل دوربین‌های حفاظتی) |  |  |  |  |  |  |
|  | ارزیابی زاویه دید و شفافیت لنز تمامی دوربین‌های مداربسته (CCTV) در نقاط حساس ساختمان |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش پایداری زیرساخت شبکه اینترنت، مودم‌های مرکزی و تجهیزات اکتیو سیستم حفاظتی |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش عملکرد گیت‌های ورود و خروج پارکینگ و سیستم آنتن‌های RFID (برچسب تردد خودرو). |  |  |  |  |  |  |
|  | تست سلامت اکسس‌کنترل‌ها (Access Control) در ورودی مشاعات و آسانسورها (کارت‌خوان‌ها و حسگرهای اثر انگشت) |  |  |  |  |  |  |
|  | سیستم‌های اعلام حریق و کنترل مرکزی |  |  |  |  |  |  |
|  | تست دوره‌ای و بازرسی فنی پنل مرکزی اعلام حریق (FACP) و اطمینان از سلامت دتکتورها و آژیرها. |  |  |  |  |  |  |
|  | نظارت بر استاندارد نظافت و آراستگی بصری در تمامی فضاهای عمومی (لابی، حیاط، اتاق کنترل و مشاعات). |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش وضعیت کالبدی و نظافت صنعتی سالن اجتماعات، تالار کنفرانس و فضاهای چندمنظوره. |  |  |  |  |  |  |
|  | تکنولوژی ساختمان و رفاهی |  |  |  |  |  |  |
|  | ارزیابی جامع پایداری زیرساخت‌های هوشمند ساختمان (BMS) و کنترلرهای دیجیتال تأسیسات |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش عملکرد مکانیکی و بهداشت سیستم شوتینگ زباله (بررسی مکانیزم شست‌وشو و تخلیه بو) |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی بصری و حفظ کیفیت متریال‌های چوبی، اکسسوری‌های آنتیک و درب‌های چوبی لوکس (بررسی سلامت روکش و یراق‌آلات) |  |  |  |  |  |  |
|  | ایمنی و رفاهی مشاعات |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش عملکردی بازشوها و مسیرهای خروج اضطراری (پله فرار) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش عملکردی سیستم رایحه‌افشان (Air Freshener) و خوشبوکننده هوشمند لابی. |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش آراستگی ظاهری، انضباط فردی و انطباق با پوشش استاندارد (یونیفرم) پرسنل لابی‌من و خدمات. |  |  |  |  |  |  |
|  | تست مکش و پایش فنی زیرساخت سیستم جاروی مرکزی (Central Vacuum) |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی جامع کابین و متعلقات آسانسور (پایش سلامت پنل‌های احضار، آینه‌ها، هندریل‌ها، تزئینات استیل، روشنایی دکوراتیو، بازرسی فنی چاهک و پایش استانداردهای نظافتی کابین) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش کالبدی طبقات (راهروها و پله‌ها) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش یکپارچگی کفسازی سنگی، پله‌ها و فضاهای ارتباطی در تراز طبقات |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی وضعیت پوشش دیوارها و سلامت نرده‌های حفاظتی (هندریل) در مشاعات طبقات |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سلامت نازک‌کاری سقف و فضاهای عمومی در کلیه طبقات. |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سیستم روشنایی و کالیبراسیون سنسورهای حرکتی (Motion Sensors) در مسیرهای ارتباطی |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش آمادگی عملیاتی جعبه‌های آتش‌نشانی (F-Box) و تست سلامت آژیرهای اعلام حریق طبقات |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی دوره‌ای درب‌های ضدحریق و پایش مسیرهای خروج اضطراری در تراز هر طبقه. |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش چیدمان، نظافت صنعتی و سلامت اکسسوری‌های دکوراتیو و مبلمان دیزاین‌شده لابی |  |  |  |  |  |  |
|  | تجهیزات تراز بام (Roof Garden & Top Floor) |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی فنی درب ورودی بام و پایش سلامت تابلو برق توزیع در تراز پشت‌بام. |  |  |  |  |  |  |
|  | ارزیابی عملیاتی و پایش تجهیزات کنترلی در موتورخانه مرکزی آسانسور (اتاق تابلوی فرمان) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش یکپارچگی عایق رطوبتی (ایزولاسیون) کف و دیواره‌های جانبی پشت‌بام |  |  |  |  |  |  |
|  | ارزیابی فنی ابنیه، سیستم روشنایی دکوراتیو و تجهیزات رفاهی (باربیکیو و ملزومات) در محوطه روف‌گاردن |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | فضای سبز و زهکشی (Landscape) | سالم پارامترها منطبق | بازرسی فنی (اورهال) | سرویس پیشگیری PM)) | اخطار پارامتر غیرمنطبق | اضطراری | مستند سازی تصویری |
|  | پایش استاندارد نظافت فضای سبز و عملکرد سیستم آبیاری هوشمند (قطره‌ای) |  |  |  |  |  |  |
|  | آنالیز سلامت گیاهان (پایش آفات، فقر بیولوژیک و زردی) و کالیبراسیون سنسورهای رطوبت‌سنج و باران |  |  |  |  |  |  |
|  | بررسی لایه فیلتراسیون خاک و اطمینان از صحت عملکرد زهکشی (جلوگیری از خروج خاک و انسداد مسیرها) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سلامت مجاری تخلیه آب‌های سطحی (کف‌شورها) و دریچه‌های بازدید فاضلاب در تراز پشت‌بام. |  |  |  |  |  |  |
|  | زیرساخت‌های الکترونیک ، فنی ، حفاظتی |  |  |  |  |  |  |
|  | بررسی زیرساخت‌های مخابراتی (آنتن مرکزی، فیبر نوری، دکل‌های دیجیتال) و سیستم حفاظت در برابر صاعقه و ارتینگ (صاعقه‌گیر، چاه ارت و پایداری مهار دکل‌ها) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش شفافیت و یکپارچگی سازه‌ای سقف‌های شیشه‌ای skylight (نورگیر پاسیوها و اسکا‌ی‌لایت‌ها) |  |  |  |  |  |  |
|  | نظارت بر آراستگی عمومی پشت‌بام و بازشوهای ورودی و خروجی |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی فنی داکت‌های تأسیساتی (رایزرهای لوله و برق) در تراز پشت‌بام. |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش عملکرد و شفافیت لنز دوربین‌های نظارتی مستقر در محوطه روف‌گاردن |  |  |  |  |  |  |
|  | تست پایداری و بازرسی اتصالات نرده‌های حفاظتی (جان‌پناه) پیرامون محوطه پشت‌بام. |  |  |  |  |  |  |
|  | ارزیابی وضعیت سازه‌ای آلاچیق و پرگولا، مبلمان فضای باز و پایش سلامت متریال‌های کف (ترموود و سنگ) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سطوح و ایمنی تردد |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سلامت کفسازی پارکینگ (بررسی یکپارچگی سنگ کَف، تحلیل ترک‌خوردگی‌ها، شوره‌زدگی و پایش استانداردهای نظافتی جهت اطمینان از عدم وجود لکه‌های لغزنده هیدرولیکی و روغنی) |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی فنی دیواره‌ها و ستون‌ها (بررسی سلامت سنگ، ابزارهای تزئینی، پایداری پوشش‌های دکوراتیو و پایش عملکرد سیستم روشنایی و نورپردازی دکوراتیو پارکینگ) |  |  |  |  |  |  |
|  | ارزیابی وضعیت تابلوهای توزیع برق و تجهیزات الکتریکی مستقر در فضای پارکینگ. |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش کیفیت خط‌کشی‌های ترافیکی، شماره‌گذاری واحدها و سلامت استوپرها (نگهدارنده‌های خودرو) |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی سلامت ضربه‌گیرهای (Corner Guards) نصب شده بر روی ستون‌ها و زوایای حساس پارکینگ. | سالم پارامترها منطبق | بازرسی فنی (اورهال) | سرویس پیشگیری PM)) | اخطار پارامتر غیرمنطبق | اضطراری | مستند سازی تصویری |
|  | پایش عملکردی سنسورهای روشنایی (PIR) و کالیبراسیون دتکتورهای سیستم اعلام حریق در فضای پارکینگ |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی فنی جعبه‌های اطفای حریق (F-Box)، کنترل تاریخ انقضای کپسول‌های پودری و گاز کربنیک و اطمینان از عدم دپوی مواد اشتعال‌زا در مجاورت تجهیزات ایمنی |  |  |  |  |  |  |
|  | ارزیابی عملیاتی سیستم تهویه پارکینگ (جت‌فن‌ها و اگزاست‌فن‌های تخلیه دود) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سلامت مجاری هدایت آب (گریل‌ها)، کف‌شورهای صنعتی و سیستم دفع فاضلاب پارکینگ. |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی فنی رمپ‌های ورودی و خروجی (بررسی سلامت متریال کف، گاردریل‌های جانبی و پایش استانداردهای نظافتی مسیر تردد). |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش زاویه دید و پایداری عملکردی دوربین‌های نظارتی (CCTV) مستقر در پارکینگ. |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی فنی کلکتورها، شیرآلات ورودی و خروجی و عدم وجود نشتی در هدرهای آب (کلکتور) مستقر در پارکینگ. |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش جامع سقف‌های کاذب و شبکه‌ لوله‌کشی فاضلاب (بازرسی دقیق جهت اطمینان از عدم وجود نشتی، رطوبت و پایش پایداری اتصالات زیرسقفی با نوردهی کافی) |  |  |  |  |  |  |
|  | نظارت بر انضباط محیطی و عدم استقرار سطل‌های زباله یا تجهیزات غیرمرتبط در فضای پارک خودروها. |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش وضعیت انبارها (بررسی سلامت درب‌ها، کفسازی و سقف، پایش سیستم روشنایی، چیدمان اصولی اقلام، عدم دپوی مواد پرخطر و اطمینان از عدم نفوذ رطوبت یا تجمع حشرات موذی) |  |  |  |  |  |  |
|  | عدم وجود اثاثیه و لوازم واحد ها در راهروی انباری ها |  |  |  |  |  |  |
|  | مشخصات وضعیت ساختمان سالن جم / بازی کودکان و بزرگسالان /استخر جکوزی سونا |  |  |  |  |  |  |
|  | تأسیسات و کیفیت آب (Pool & Jacuzzi) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش عملیاتی تجهیزات تصفیه‌خانه و موتورخانه اختصاصی مجموعه آبی (پمپ‌های سیرکولاسیون، فیلترهای شنی، کالیبراسیون فشارسنج‌ها و آنالیز راندمان مبدل‌های حرارتی). |  |  |  |  |  |  |
|  | آنالیز فیزیکوشیمیایی آب (پایش دقیق سطح کلر باقی‌مانده، میزان pH، سختی آب و شفافیت اپتیکال جهت انطباق با استانداردهای بهداشتی) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش مستمر دمای رفاه (Set-point) آب استخر (بازه استاندارد ۲۶-۲۸ درجه) و جکوزی (بازه ۳۸-۴۰ درجه) و اطمینان از صحت عملکرد ترموستات‌ها |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | تست هیدرولیکی جت‌های ماساژور جکوزی و اطمینان از عدم گرفتگی نازل‌ها و پایداری فشار خروجی. | سالم پارامترها منطبق | بازرسی فنی (اورهال) | سرویس پیشگیری PM)) | اخطار پارامتر غیرمنطبق | اضطراری | مستند سازی تصویری |
|  | بازرسی ایمنی سیستم روشنایی غوطه‌ور (Underwater Lighting) و اطمینان از سلامت آب‌بندی چراغ‌ها و عدم وجود جریان نشتی (تست ارتینگ). |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سلامت سازه‌ای پله‌های استخر، هندریل‌های استیل و تجهیزات ایمنی و امداد و نجات. |  |  |  |  |  |  |
|  | سونای خشک و بخار (Sauna) |  |  |  |  |  |  |
|  | (سونای خشک): ارزیابی فنی هیترهای سونای خشک (تست المنت‌ها، ترموستات‌های ایمنی قطع‌کن خودکار) و پایش سیستم روشنایی ضدانفجار |  |  |  |  |  |  |
|  | (سونای خشک): بازرسی کالبدی اتاق سونا (سلامت روکش‌های چوبی ترمو، مکانیزم بازشوی استاندارد درب به سمت بیرون و پایش سلامت ساعت شنی). |  |  |  |  |  |  |
|  | (سونای بخار): پایش عملیاتی ژنراتور بخار (دیگ بخار)، رسوب‌زدایی از نازل‌های تزریق، تست ترموستات محیطی و پایش عملکرد دوش‌های داخلی و دریچه‌های پایش بخار. |  |  |  |  |  |  |
|  | کالبدی و ابنیه (Civil) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سلامت سطوح سنگی، ابزارهای تزئینی، کیفیت بندکشی‌ها و ایزولاسیون کف و پله‌های مجموعه آبی جهت پیشگیری از لغزندگی و نفوذ رطوبت. |  |  |  |  |  |  |
|  | تهویه اسپا: اطمینان از عملکرد صحیح اگزاست‌فن‌ها جهت خروج رطوبت اضافی و پایش گردش هوای تازه |  |  |  |  |  |  |
|  | سالن ورزشی (Gym) |  |  |  |  |  |  |
|  | اتاق جیم: پایش سیستم روشنایی، بررسی سلامت کف‌پوش‌های گرانولی (لاستیکی)، سلامت آینه‌ها، نازک‌کاری سقف و دیواره‌ها و اطمینان از ایمنی کابل‌کشی‌های برق در کف ساختمان |  |  |  |  |  |  |
|  | تجهیزات بدنسازی: بازرسی فنی کابل‌ها، تسمه‌ها و قرقره‌های دستگاه‌های سیم‌کش (پایش عدم ساییدگی)، سلامت نشیمن‌گاه‌ها، دسته‌ها، وزنه ها و پایش استانداردهای نظافتی و سلامت رنگ تجهیزات |  |  |  |  |  |  |
|  | تجهیزات هوازی (Cardio): تست عملیاتی مانیتورها و نوار نقاله تردمیل‌ها، روان‌کاری مکانیزم دوچرخه‌ها و الپتیکال‌ها و پایش سلامت مت‌ها و لوازم مصرفی ورزشی. |  |  |  |  |  |  |
|  | ایمنی سالن: بازرسی پایداری و استحکام پیچ‌های اتصال دستگاه‌ها به زمین و پایش سلامت پوشش‌های محافظ در اطراف تجهیزات. |  |  |  |  |  |  |
|  | اتاق بازی کودکان (Kids Club) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش ایمنی کالبدی: بازرسی سلامت نازک‌کاری دیوارها و سقف، پایش سیستم روشنایی و اطمینان از مسدود بودن تمامی دسترسی‌های برقی و کابل‌کشی‌ها جهت حفظ سلامت کودکان. |  |  |  |  |  |  |
|  | آنالیز ایمنی تجهیزات بازی: پایش یکپارچگی ضربه‌گیرهای پلیمری کف (تاتامی/کف‌پوش)، ارزیابی ارگونومی تجهیزات (عدم وجود زوایای حاد و لبه‌های برنده) و تست پایداری اتصالات مکانیکی (پیچ‌ها، زنجیرها و مهاربندهای تاب و سرسره) |  |  |  |  |  |  |
|  | پروتکل‌های بهداشتی: نظارت بر فرآیند گندزدایی (Sanitization) دوره‌ای تجهیزات، پایش استانداردهای نظافت صنعتی و ارزیابی سلامت میکروبیولوژیک محیط بازی. |  |  |  |  |  |  |
|  | سالن بیلیارد (Billiard Room) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش اتمسفر و دکوراسیون: ارزیابی سلامت مبلمان و کالبد سالن، کالیبراسیون نورپردازی تخصصی (نورهای متمرکز بدون سایه) بر روی میزها، پایش عملکرد سیستم صوتی سقفی و رعایت استانداردهای تشریفاتی (خوشبوکننده و نظافت مستمر) |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی تخصصی ادوات بازی: پایش فنی تراز بودن میزهای بیلیارد، ارزیابی سلامت پارچه (ماهوت)، پایش الاستیسیته (خاصیت ارتجاعی) باندها و بررسی کیفیت فیزیکی توپ‌ها و چوب‌ها (Cues) |  |  |  |  |  |  |
|  | تأسیسات محیطی و ایمنی عمومی |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش تهویه و اقلیم: ارزیابی عملکرد سیستم تهویه مطبوع (HVAC)، پایش نرخ جریان هوای تازه (Fresh Air) و کالیبراسیون دمای رفاه در تمامی فضاهای مجموعه |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سیستم اعلام حریق: تست دوره‌ای و اطمینان از آمادگی عملیاتی دتکتورهای دودی (Smoke Detectors) در تمامی فضاهای خشک و عمومی |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی جعبه‌های کمک‌های اولیه در بخش لابی، استخر و سالن ورزشی (تجهیز و پایش تاریخ انقضای اقلام). |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش تابلوهای راهنمای مسیر خروج اضطراری (EXIT) و اطمینان از روشن بودن دائم آن‌ها. |  |  |  |  |  |  |
|  | مدیریت هوشمند و IT (بسیار مهم برای ساختمان‌های لوکس) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش عملکرد زیرساخت اینترنت مشاعی (Wi-Fi) در لابی، روف‌گاردن و سالن‌های ورزشی. |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی اتاق سرور (Server Room) یا رک‌های طبقات (پایش دمای محیطی رک و سلامت کابل‌کشی‌های شبکه) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سلامت نمایشگرهای اطلاع‌رسانی (Digital Signage) در لابی و داخل آسانسورها |  |  |  |  |  |  |
|  | مدیریت پسماند و بهداشت محیط |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی اتاق شوتینگ زباله (پایش سلامت مکانیزم شستشو، تهویه اتاق زباله و عدم وجود حشرات موذی). |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش فرآیند تفکیک پسماند و زمان‌بندی خروج زباله از مجتمع جهت جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع. |  |  |  |  |  |  |
|  | زیرساخت‌های انرژی و پایداری |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش عملکرد دیزل ژنراتور اضطراری (تست سطح سوخت، سلامت باتری‌ها و آماده‌به‌کار بودن سیستم ATS برای تعویض خودکار برق) |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی سلامت پنل‌های خورشیدی (اگر موجود است) یا سیستم‌های ذخیره انرژی مشاعی |  |  |  |  |  |  |
|  | مدیریت بحران و ایمنی خاص |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سلامت سیستم «برق‌گیر» ساختمان و تست پیوستگی چاه ارت اصلی |  |  |  |  |  |  |
|  | بخش پانزدهم: زیرساخت‌های قدرت و پایداری انرژی (Emergency Power) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش عملیاتی دیزل ژنراتور اضطراری (تست سطح سوخت، فشار روغن، سلامت باتری‌های استارت و پایش ساعت کارکرد). |  |  |  |  |  |  |
|  | تست عملکرد تابلو ATS (Automatic Transfer Switch) جهت اطمینان از سوئیچینگ خودکار برق در زمان قطعی برق شبکه |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی فنی دستگاه‌های UPS مرکزی (پایش سلامت باتری‌ها و ولتاژ خروجی) جهت برق‌رسانی به دوربین‌ها و سیستم‌های حفاظتی |  |  |  |  |  |  |
|  | بخش شانزدهم: مدیریت پسماند و بهداشت محیطی (Waste Management) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سلامت سیستم شوتینگ زباله (بازرسی درب‌های طبقات، مکانیزم شستشوی خودکار و عملکرد فن‌های سانترفیوژ جهت تهویه بو) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش بهداشتی اتاق دپوی زباله در پارکینگ (ضدعفونی مستمر، عملکرد کف‌شورها و تخلیه به موقع جهت جلوگیری از تجمع آفات |  |  |  |  |  |  |
|  | بخش هفدهم: سیستم‌های هوشمند و شبکه (Smart Building & IT) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش پایداری شبکه Wi-Fi مشاعی در لابی، روف‌گاردن و سالن‌های ورزشی. |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی فیزیکی اتاق سرور و رک‌های طبقات (پایش دمای محیطی رک، سلامت کابل‌کشی‌های فیبر نوری و پچ‌کوردها) |  |  |  |  |  |  |
|  | تست سلامت پنل‌های لمسی احضار آسانسور و نمایشگرهای اطلاع‌رسانی (Digital Signage) داخل کابین‌ها |  |  |  |  |  |  |
|  | بخش هجدهم: پایش کالبدی و نمای ساختمان (Facade Maintenance) |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی ادواری پوسته بیرونی ساختمان (نما) جهت اطمینان از استحکام سنگ‌ها، پنل‌های کامپوزیت و عدم وجود ترک‌های سازه‌ای پس از تغییرات جوی |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش سلامت شیشه‌های نما و پنجره‌های مشاعات و بررسی وضعیت آب‌بندی لاستیک‌های دور پنجره‌ها (Rain Test). |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی تجهیزات کلایمر (Climber) یا نقاط مهار طناب (Anchor points) جهت نظافت و نگهداری نما. |  |  |  |  |  |  |
|  | بخش نوزدهم: مدیریت تردد و امنیت فیزیکی (Access Control) |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش عملکرد آنتن‌های RFID و سیستم پلاک‌خوان (LPR) ورودی پارکینگ جهت تردد خودکار ساکنین. |  |  |  |  |  |  |
|  | تست سلامت اکسس‌کنترل‌های هوشمند (کارت‌خوان‌ها و حسگرهای بیومتریک) در ورودی مشاعات و طبقات. |  |  |  |  |  |  |
|  | بازرسی سلامت تجهیزات اتاق مانیتورینگ* (سلامت مانیتورها، دستگاه‌های ضبط DVR/NVR و پایداری سیستم برق پشتیبان امنیت) |  |  |  |  |  |  |